# ČESKÉ DRÁHY

Obecné  technické  podmínky

Českých  drah, s. o.

pro  železobetonové  trouby  propustků

Schválil ředitel odboru stavebního Ř DDC ČD, s.o.

dne 20.2.2002  č.j.169 / 2002 - O 13

s účinností ode dne 1. 7. 2002

# Obsah

Seznam použitých značek..................................................................	 3

A	Úvodní ustanovení..................................................................	 4

B	Všeobecné požadavky............................................................	 4

C	Požadavky ČD.......................................................................	 5

D	Vstupní jednání s výrobci.......................................................	 6

E	Proces	ověřování shody.........................................................	 6

F	Osvědčení pro výrobek..........................................................	 7

G	Zkoušky a jejich vyhodnocování............................................	 7

H	Dodávka trub a jejich aplikace ..............................................	 7

I	Závěrečná ustanovení............................................................	 8

J	Citované technické normy, předpisy...................................…	 9

Příloha 1	Technické požadavky na návrh a výrobu trub .............	11

Příloha 2	Obsah TPD..................................................................	12

Příloha 3	Doklady a dokumenty k ověřovacímu procesu.......... ...       13

Příloha 4	Zkouška odolnosti betonu proti průsakům vody............       14

Příloha 5	Vzor Osvědčení o shodě s podmínkami Českých drah

pro ŽB trouby propustků ..............................................       15

# Seznam použitých značek a zkratek

ČD			České dráhy, s. o.

ČSN			česká technická norma

ČSN P			česká předběžná technická norma

DDC			Divize dopravní cesty, o. z.

EN			evropská norma

ENV			evropská předběžná norma

ISO			International Organization for Standardization

OMT			oddělení mostů a tunelů odboru stavebního Ř DDC

OTP			obecné technické podmínky

OTP PD	Obecné technické podmínky Českých drah, s.o. pro dokumentaci železničních mostních objektů

O 13			odbor stavební Ř DDC

Ř DDC		ředitelství Divize dopravní cesty

SMT			správa mostů a tunelů správy dopravní cesty

SS			stavební správa

SVI			systém vodotěsné izolace

TKP ČD		Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah v platném znění

TNŽ			technická norma železnic

TP			technologický předpis

TPD			technické podmínky dodací

ŽB 			železobeton

# A.   Úvodní ustanovení

- Tyto obecné technické podmínky platí pro výrobu a použití železobetonových trub (dále jen „trub") určených pro stavby propustků  na tratích ČD (dále jen „trubních propustků").

- Trubní propustky převádějí železniční trať přes překážku, kterou bývá zpravidla stálý nebo občasný vodní tok.

- OTP  jsou  vydávány  v souladu   s  dokumentem  „Systém  péče o jakost  v oboru staveb železničního spodku  Českých drah” (dále jen Systém péče o jakost). V Systému péče o jakost je určeno vydání OTP pro stanovené výrobky, kterými trouby jsou.

- Podle článku 2 Systému péče o jakost stanovují tyto OTP postup pro ověření vhodnosti konkrétních trub pro mostní objekty ČD. Dokumentem o kladném výsledném ověření shody trub s požadavky ČD je „Osvědčení o shodě s podmínkami Českých drah pro ŽB trouby propustků“.

- ČD uplatňují tyto OTP u výrobců a dodavatelů, kteří projeví zájem dodávat své trouby na  stavby ČD.

- Tyto OTP nezahrnují zvláštní požadavky na trouby určené pro technologii výstavby propustků protlakem.

- Dokumentace ŽB trub, na něž bylo vydáno „Osvědčení“ dle článku 4, nemusí být zpracována v rozsahu stanoveném OTP PD.

# B.   Všeobecné požadavky

- Trouby musí vyhovovat závazným právním a technickým předpisům ČR platným pro dopravní stavby a stavební výrobky.

- Výrobce trub musí mít zaveden a certifikován systém jakosti dle ČSN ISO řady 9000.

# C.   Požadavky Českých drah

- Výrobce trub zajistí na své náklady zpracování TPD dle přílohy 2 těchto OTP.

- Trouby musí být vyrobeny ve shodě se schválenými TPD.

- Trubní propustky musí být zhotoveny v souladu s příslušnými ustanoveními TKP ČD.

- Trouby musí mít za podmínek stanovených v TPD minimální životnost 100 let.

- Pro trubní propustky platí záruční doby uvedené v kap. 1 TKP ČD.

- Výrobce trub je povinen prověřit způsobilost prováděcích firem k provádění trubních propustků. Výrobce zajistí proškolení pracovníků provádějících manipulaci, vkládání  a sestavování trub. O proškolení vydá písemný doklad.

- Výrobce je povinen zajistit následnou kontrolu provádění dle schválených TPD a předávat na OMT ČD průběžně aktualizovaný seznam firem způsobilých pro provádění trubních propustků.

- Výrobce zajistí distribuci typové dokumentace trub na všechny SMT a SS ČD.

- Technické požadavky na návrh a výrobu trub jsou uvedeny v příloze 1.

# D.   Vstupní jednání s výrobci

- V případě zájmu o dodávku  trub na stavby ČD požádá výrobce o vstupní jednání na OMT Ř DDC.

- Na vstupním jednání je výrobce seznámen se zásadami systému péče o jakost u ČD, těmito OTP a podmínkami  pro ověřování shody výrobku s požadavky ČD.

- Na vstupním jednání jsou výrobci poskytnuty základní informace o požadavcích ČD na obsah a formu TPD.

- S ohledem na charakter nabízeného výrobku může být projednáno jeho provozní ověření na konkrétních stavbách. Podle výsledku ověření bude rozhodnuto o případném dalším uplatnění v podmínkách ČD.

- Před ověřováním výrobku na stavbě bude stanoven rozsah účasti ČD při provádění zkoušek a jejich vyhodnocování.

# E.   Proces ověřování shody

- Ověřování shody trub s požadavky ČD provádí OMT na základě žádosti výrobce.

- K ověření předkládá výrobce žádost, ve dvojím vyhotovení návrh TPD   (viz příloha 2) a příslušné dokumenty  (viz příloha 3).

- Při  ověřování se posuzuje  zejména:

- kontrola úplnosti předložených dokumentů ,

- splnění požadavků ČD,

- kontrola TPD a přiložených dokumentů dle přílohy 2,

- výsledky zkoušek ve vztahu k dodržení ČSN, TNŽ a TKP ČD,

- vyhodnocení provozního ověření,

- stanovení případné účasti ČD při provádění zkoušek,

- další skutečnosti dle podmínek Systému péče o jakost,

- další dokumenty vyžádané v průběhu ověřování.

- Výrobce je povinen zaměstnanci OMT ČD, který provádí ověřování shody trub s požadavky ČD, umožnit prostudovat dokumentaci systému jakosti vypracovanou pro výrobu trub.

# F.   Osvědčení pro výrobek

- V případě kladného posouzení shody dle odst. E  rozhodne odbor stavební Ř DDC         o vydání „Osvědčení o shodě ŽB trouby s požadavky ČD” (dále jen „Osvědčení”).

- Osvědčení se vydává s platností na 5 let, pak může být platnost na základě žádosti výrobce prodloužena.

- Pokud se v průběhu následných realizací trubních propustků v provozních podmínkách projeví nedostatky,  příp. nevhodné vlastnosti trub, které se během ověřovacího procesu či během provozního ověřování nezjistily nebo nepředpokládaly a mají vliv na požadované vlastnosti propustku, OMT

- vyzve výrobce k vyřešení nedostatků;

- pozastaví další použití a vyzve výrobce k provedení úprav, zkvalitnění systému jakosti, prokázání nových specifických požadavků apod;

- nařídí provozní ověřování;

- zruší „Osvědčení“.

- Platnost vydaného „Osvědčení” může Ř DDC odbor stavební ukončit v případě, že nebudou dodržovány tyto  OTP nebo TPD ze strany výrobce, nebo dojde ke změně vlastností  trub. Tato skutečnost bude výrobci písemně sdělena s uvedením důvodu.

# G.   Zkoušky a jejich vyhodnocování

- Zkoušky stanovené při vstupním jednání  zajišťuje na své náklady výrobce. Rozsah zkoušek bude uveden v TPD. Minimální rozsah zkoušek je uveden v příloze 1 těchto OTP.

# H.   Dodávka trub a jejich aplikace

- V souladu s TPD jsou součástí dodávky „Osvědčení“, výrobkové specifikace, technologický předpis pro manipulaci s  troubami, včetně zásad o jejich skladování, vkládání a aplikaci těsnění.

- Zástupce investora nebo OMT si mohou vyhradit konkrétní dílenskou přejímku ve výrobně nebo kontrolu výroby.

# I.   Závěrečná ustanovení

- Trouby bez osvědčení ČD se pro propustky ČD nesmějí používat.

- Pro zajištění procesu ověřování shody dle těchto OTP se stanovuje přechodné období po které není nutné předkládat osvědčení ČD pro trouby. Přechodné období trvá 12 měsíců od nabytí účinnosti těchto OTP.

# Citované technické  předpisy a normy

| Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (účinnost od 1.9.1997) |
| --- | --- |
| Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v platném znění | kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky (účinnost od 1.9.1997) |
| TKP ČD | Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah |
| OTP PD | Obecné technické podmínky Českých drah, s. o. pro dokumentaci železničních mostních objektů |
| ČD SR 5/7 (S) | Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů |
| ČSN 73 1322 | Stanovení mrazuvzdornosti betonu |
| ČSN 73 6200 | Mostní názvosloví |
| ČSN 73 6201 | Projektování mostních objektů |
| ČSN 73 6203 | Zatížení mostů |
| ČSN 73 6206 | Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí |
| ČSN EN 12 390-8 | Zkoušení ztvrdlého betonu – část 8 Hloubka průsaku tlakovou vodou |
| ČSN EN 206 - 1 (73 2403) | Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda |
| ČSN P ENV 13670 – 1 (73 2400) | Provádění betonových konstrukcí – část1: Společná ustanovení |
| ČSN P ENV 1991 – 2 (73 6206) | Zásady navrhování a zatížení konstrukcí (Část 2) |
| ČSN P ENV 1991 – 3 (73 6203) | Zásady navrhování a zatížení konstrukcí (Část 3) – Zatížení mostů dopravou |
| TNŽ 73 6280 | Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů |
| ÖNORM B3303 | Betonprüfung |

# Příloha 1   Technické požadavky na návrh,  výrobu a použití trub

- Trubní propustek musí vyhovět návrhovému zatížení dle ČSN P ENV 1991-3 při posouzení návrhu dle ČSN P ENV 1991-2 nebo návrhovému zatížení dle ČSN 73 6203 při posouzení dle ČSN 73 6206.

- Trouby musí být posouzeny s přihlédnutím k účinkům únavy materiálu.

- Vždy musí být posouzen mezní stav šířky trhlin dle ČSN P ENV 1992-2.

- Trouby musí být navrženy z betonu třídy minimálně C 35/45 dle ČSN EN 206-1.

- Minimální tloušťka betonu krycí vrstvy je 40 mm.

- Beton trub musí být odolný vůči průsakům vody. Zkouška odolnosti vůči průsakům vody se provádí dle ČSN EN 12390-8. Beton je odolný proti průsakům vody, jestliže průměrná hloubka průsaku je menší než 20 mm a maximální hloubka průsaku není větší než 50 mm.

- Beton trub je považován za vodotěsný v případě, že maximální hloubka průsaku činí        25 mm při zkušebním tlaku 0,7 Mpa. Pokud se při schvalování TPD nedohodne jinak, je nutno použít metodiku dle přílohy č. 4.

- Beton trub musí být mrazuvzdorný. Mrazuvzdornost je prokázána stálostí při 100 zmrazovacích cyklech dle ČSN 73 1322, pokud se při schvalování TPD nedohodne jinak.

- Trouby musí být odolné proti agresivnímu prostředí. V TPD musí být zpracováno opatření proti degradaci betonu. Návrh je možno zpracovat variantně pro různé stupně vlivu prostředí.

- Povrch betonu musí odpovídat požadavkům  TKP ČD kapitola 17, případně                TNŽ 73 6280.

- Trouby pro nově navrhované propustky musí mít světlosti otvorů min. 600 mm.

- Pro trubní propustky se používají zpravidla trouby opatřené úložnou patkou.

- Trouby se navrhují s ukončením bez hrdla, s ozubem, který je řešen pouze využitím tloušťky stěny. Líc i rub trouby je hladký. Styk trub na rubu trouby musí umožnit dokonalé provedení případného SVI.

- Součástí sortimentu trub mohou být i krajní prefabrikované dílce zešikmené ve sklonu nebo jinak specielně tvarově upravené pro ukončení propustků.

- Součástí dodávky trub je těsnění styků v místě ozubů, montážní úchyty a případná ochrana povrchu betonu proti účinkům vnějších vlivů zřízená ve výrobně.

- V případě těsnění spoje  trub musí toto odolávat tlaku vodního sloupce minimální výšky  5,0 m.

- Trubní propustky se izolují, pokud trvanlivost trub není zaručena kvalitou betonu dle čl. 7.

- V případě, že trvanlivost trub je zajišťována pouze kvalitou betonu dle čl. 7 a trubní propustek se neizoluje SVI dle TNŽ 73 6280, doporučuje se styk trub neopatřovat těsněním.

- Trouba jako součást trubního propustku musí umožňovat provést opatření proti bludným proudům dle ČD SR 5/7 (S).

- Montážní úchyty pro manipulaci ve výrobně, při dopravě a montáži musí být navrženy a provedeny v souladu s ČSN 73 6206.

- Výrobní tolerance musí odpovídat ČSN P ENV 13670-1 a současně tolerancím daným výrobcem, zajišťujícím vodotěsnou funkci spojů trub. Tolerance musí být dodrženy i  při případném vzájemném zalomení os sousedních trub, které připouští TPD.

- V rámci ověřovacího procesu je nutné předložit výsledky následujících průkazních zkoušek: krychelné pevnosti v tlaku po 28 dnech, odolnosti proti průsakům vodou, mrazuvzdornosti.

# Příloha 2   Obsah TPD

TPD se zpracovávají jako řízený dokument (identifikace každé strany, datum, zpracovatel, počet stran apod.). Na titulním listě TPD musí být uveden název výrobku, pro které TPD platí.

Závazný obsah TPD:

- Identifikační údaje výrobce

- jméno, příjmení,  bydliště a identifikační číslo u fyzické osoby, oprávněné k podnikání,

- obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo u právnické osoby oprávněné k podnikání,

- obchodní jméno (název) a sídlo zahraničního výrobce.

- Požadavky na kvalifikaci prováděcí firmy používající výrobky - železobetonové trouby.

- Požadavky na vybavení prováděcí firmy používající výrobky - železobetonové trouby.

- Souhrn výsledků a jejich vyhodnocení získaných od zúčastněných zkušeben.

- Přehled firem oprávněných k provádění trubních propustků.

- Obchodní název výrobku - železobetonové trouby.

- Údaje o charakteru, účelu a určení výrobku - železobetonové trouby.

- Údaje o návrhovém zatížení výrobku pro limitní použití

- pohyblivé zatížení dle ČSN 73 6203, resp. ČSN P ENV 1991 – 3 a související

- přesypávka x2   h   x1, kde x1 je maximální a x2 minimální návrhová výška   přesypávky,

- Údaje o životnosti výrobku – železobetonové trouby  včetně příslušenství.

- Způsoby označování trub a jejich součástí

- trvalé (výrobce, rok výroby),

- po dobu stavby (identifikace, značka).

- Údaje o třídě přesnosti.

- Návrh rozsahu a obsahu zkoušek včetně výsledků průkazních zkoušek.

- Obsah dokumentace poskytované třetím stranám.

# Příloha 3   Doklady a dokumenty k ověřovacímu procesu

Přílohami k žádosti o ověření  železobetonových trub pro železniční propustky jsou zejména:

- Údaje o výrobci železobetonových trub.

- Certifikáty výrobků vydané příslušnou autorizovanou osobou.

- Prohlášení výrobce o shodě ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb a §11 Nařízení vlády č.178/1997 Sb.

- Dokumenty o provedených laboratorních zkouškách, protokoly o mechanických zkouškách, protokoly o zkouškách odolnosti proti průsakům vody, mrazuvzdornosti, prováděné akreditovanými laboratořemi a ústavy.

- Materiálové specifikace, podniková norma.

- Dokumentace systému jakosti.

- Výrobní dokumentace prefabrikátu, obsahující technickou zprávu, výkresy, statické posouzení pro typické limitní případy posouzení s výpočtem zatížitelnosti, detaily  a další doklady.

- Dokumentace pro manipulaci, vkládání a sestavování trub na stavbě propustků, včetně dokumentace o vodotěsné izolaci spár, zajištění odolnosti proti bludným proudům             a rámcovém návodu montáže vodotěsné izolace.

- Vzorový návrh technologie pro konstrukci propustku, včetně ukončení.

- Reference.

- Další doklady , které si vyžádá OMT v průběhu ověřovacího procesu.

# Příloha 4   Zkouška odolnosti proti průsakům vody

Dle přílohy č.1 čl.7 je beton trub považován za vodotěsný v případě, že maximální hloubka průsaku činí  25 mm při zkušebním tlaku 0,7 Mpa. Pokud není v TPD určeno jinak, je ve smyslu ČSN EN 206-1, článek 5.5.3 použita následující metodika provádění zkoušky odolnosti proti průsaku vody (metodika odpovídá  ÖNORM B3303 Betonprüfung).

Zkouška je prováděna na zkušebních tělesech rozměrů 200x200x120 mm nebo 300x300x200 mm. Zkušební tlak vody musí mít hodnotu minimálně 0,7 MPa. Tlak vody působí na líc zkušebního tělesa na kruhové ploše průměru 100 mm (tvar plochy zajištěn např. těsnícím kroužkem).  Zkouška je prováděna na vzorcích betonu stáří 28 dnů. Zkušební tělesa musí být uložena stále ve vodě. Doba trvání zkoušky je 14 dní a probíhá ve dvou fázích:

fáze 1 – vzorek je zatěžován po dobu 3 dnů tlakem vody odpovídajícím 25 % maximálního tlaku

fáze 2 – následuje zvýšení tlaku na maximum a jeho působení po dobu dalších 11 dnů

Bezprostředně po ukončení zkoušky je zkušební těleso rozřezáno dvěma na sebe kolmými řezy tak, aby bylo možno určit rozhraní suchého a mokrého betonu. Hranice je na tělese graficky vyznačena a je určena střední hodnota hloubky průsaku s přesností na 1 mm.

Střední hloubka průsaku je určena na základě výsledků min. 3 zkoušek jako střední hodnota středních průsakových hloubek zjištěných na jednotlivých zkušebních tělesech.

Vodní tlak

Hranice průsaku

Těsnicí kroužek

Zkušební plocha

Zkušební plocha

Střední hloubka průsaku

Zkušení vzorek

České dráhy, státní organizace

Divize dopravní cesty, odštěpný závod

vydávají v rámci

„Systému péče o jakost v oboru staveb železničního spodku Českých drah"

schváleného rozhodnutím generálního ředitele ČD

č.j. 60 444/96 - DDC dne 14. února 1997

Osvědčení

o shodě s podmínkami Českých drah pro ŽB trouby propustků pro

Název

výrobce

dovozce

Osvědčení je vydáno na základě:

- závěrečného protokolu o výsledku ověřovacího procesu,

- dokladů a dokumentů předložených výrobcem (dovozcem) podle Obecných technických podmínek Českých drah, s.o. pro železobetonové trouby propustků (čj. ......... ze dne ................ ).

Podmínky platnosti osvědčení: jsou obsaženy v závěrečném protokolu                     (čj. ... ze dne ... ), který je nedílnou součástí tohoto osvědčení.

V Praze dne xx. xx. 2001

registrační číslo: TRP/001/2001

Ing. Milan Čermák

vedoucí oddělení mostů a tunelů

ředitelství Divize dopravní cesty

Ing. Mojmír Nejezchleb

ředitel odboru stavebního

ředitelství Divize dopravní cesty

Systém péče o jakost byl schválen rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 14. února 1997 pod   čj. 60 444/96 - DDC s účinností od 1. března 1997